RGB 웹캠 기반 비인간형 동물 아바타의 실시간 손 제어 시스템

Real-Time Hand-Based Control of

Non-Humanoid Animal Avatars via RGB Webcam

|  | 강채원 Chaewon Kang 경희대학교 Kyunghee University Chaezmd504@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |

요약문

주제어

동물 아바타, 손 추적, 매핑 최적화, MediaPipe, 실시간 제어, Unity

- 서 론

  - 연구 배경

가상 환경에서 사용자가 비인간형 동물 아바타를 직접 제어하는 문제는 인간과 동물의 신체 구조적 불일치에서 비롯되는 근본적인 어려움이 있다. 거미는 8개의 다리에 각 3개 관절을, 말은 4개의 다리와 다절 척추 및 목·머리 구조를 지니며, 이러한 관절 체계는 인간의 손과 일대일 대응이 명확하지 않다. 따라서 "어떤 손 관절의 움직임으로 어떤 동물 관절을 제어할 것인가"라는 매핑 문제를 체계적으로 해결할 필요가 있다.

HandAvatar[1]는 이 매핑 문제를 정수계획법(Integer Linear Programming, ILP)으로 정형화한 최초의 체계적 접근이다. 편안함(Comfort), 구조적 유사성(Structural Similarity), 제어 가능성 (Controllability)의 세 지표를 통합한 목적함수 Q를 최대화하는 최적 매핑을 자동 탐색한다. 그러나 이 시스템에는 다음과 같은 한계가 존재한다.

첫째, Oculus Quest 2의 Depth 카메라에 의존하여 손 관절 DOF를 직접 읽으므로 별도 하드웨어가 필수적이다. 둘째, 소스코드가 공개되지 않아 재현이 어렵다. 셋째, 아바타의 이동(Locomotion)을 수동 제스처 등록에만 의존한다.

  - 연구 목적 및 기여

본 논문은 위의 세 가지 한계를 각각 해결하는 것을 목표로 하며, 구체적 기여는 다음과 같다.

1. Depth 카메라 의존성 제거: 일반 RGB 웹캠과 MediaPipe HandLandmarker만으로 20개 자유도  (DOF)를 기하학적으로 추출하는 방법을 설계하였다.

2. 코드 미공개 논문의 독립 재구현: HandAvatar의 전체 파이프라인(매핑 최적화, 기준 포즈 결정, 런타임 변환)을 논문 수식만으로 재구현하였다.

3. 로코모션 자동화: Walk 키프레임 기반 cursor 속도 추출과 gaze 기반 방향 제어를 결합한 독립 모듈로 로코모션을 자동화하였다.

- 관련 연구

  - 비인간형 아바타의 손 기반 제어

손을 이용한 가상 아바타 제어는 VR/AR 분야에서 활발히 연구되어 왔다. 인간형 아바타의 경우 손가락 간 직접 매핑이 자연스럽지만[2], 비인간형 아바타는 신체 구조의 불일치로 수동 매핑이 필수적이다.

Creature Features[3]는 손 동작에서 동물의 이동 패턴을 매핑하는 시스템이지만, 개별 관절 수준의 최적 매핑을 다루지는 않았다. HandAvatar[1]는 정수 최적화를 활용하여 손 DOF와 동물 관절 간의 최적 일대일 매핑을 자동 탐색하는 프레임워크를 제시하였다. 본 연구는 이 프레임워크를 RGB 환경에서 재구현하고 확장한다.

  - 손 추적 기술

Oculus Quest 2 등 Depth 카메라 기반 시스템은 손 관절의 DOF 각도를 직접 제공하지만 별도 하드웨어가 필요하다. MediaPipe Hand Landmarker [4]는 RGB 카메라만으로 3D 랜드마크를 실시간 추출하지만, DOF 각도는 별도의 기하학적 계산을 요한다. 특히 RGB 카메라의 z축(깊이) 추정 불안정성은 내외전(abduction/adduction) 측정을 어렵게 하기 때문에, 본 연구에서는 이를 고려한 20-DOF 모델을 설계하였다.

  - 인체공학적 편안함 평가

RULA[5](Rapid Upper Limb Assessment)는 상지 부하를 체계적으로 평가하는 표준 도구이다. 손가락 굴신 자연 비율(MCP:PIP:DIP = 31:47:22)[6]은 HandAvatar에서 IFA(Inter-Finger Angle) 지표의 기반이 된다. 본 연구에서도 이 두 연구를 활용하여 편안함 점수를 산출하되, RGB 환경의 제약에 맞춰 근사 방식을 적용하였다.

- 시스템 아키텍처

  - 전체 구조

본 시스템은 오프라인 최적화 단계와 런타임 제어 단계로 구성된다.

오프라인 단계(동물당 1회 실행)에서는 (1) Unity AnimPoseExporter로 FBX 애니메이션의 관절 회전 데이터를 자동 추출하여 동물 포즈 데이터 P를 구축하고, (2) MANO 기반으로 10,000개 손 포즈 G를 샘플링한 뒤 편안함 상위 1000개 G_sub를 선별하며, (3) ILP 최적화로 최적 매핑 M과 기준 포즈 (g*, p*)를 계산하여 JSON 파일로 저장한다.

런타임 단계에서는 (1) RGB 웹캠 영상에서 MediaPipe HandLandmarker로 양손 각 21개 랜드마크를 추출하고, (2) 기하학적 계산으로 20-DOF 각도 벡터 h를 계산하며, (3) 매핑 엔진으로 동물 관절 각도를 계산한 뒤, (4) WebSocket을 통해 Unity에 JSON을 전송하고, (5) AnimalController가 Q_rest * Q_Euler(delta) 방식으로 관절 회전을 적용한다.

  - 20-DOF 손 모델

HandAvatar는 Oculus Quest 2가 제공하는 24-DOF(굴신+내외전) 모델을 사용한다. 본 시스템은 RGB 환경의 제약을 반영하여 표 1과 같은 20-DOF 모델을 설계하였다.

>>>표<<<

24-DOF에서 내외전 4-DOF를 제거한 근거는 RGB 카메라의 z축 깊이 추정이 불안정하여 손가락의 좌우 벌림을 신뢰성 있게 측정할 수 없기 때문이다.

  - 손가락 각도의 기하학적 추출

MediaPipe는 관절 각도가 아닌 3D 랜드마크 좌표를 출력하므로, DOF 각도를 기하학적으로 산출해야 한다. 개발 과정에서 세 가지 좌표계를 시도한 결과(표 2), 2D 이미지 좌표 기반 방식이 가장 안정적이었다.

표 2. 손가락 굴신 각도 추출 방법 비교

| 방법 | 측정 변동 폭 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 3D world frame | ±3~6° | z축 깊이 추정 오차 포함; MCP ±2.5°, PIP ±5.1° |
| Palm local 3D 변환 | ±3~6° | 좌표 변환으로 z 노이즈 미감소 (world frame과 동등) |
| 2D 이미지 좌표 | ±1~4° | z축 완전 배제; PIP/DIP 기준 2~5배 안정적, 채택 |

검지~소지의 MCP/PIP/DIP 굴신각은 2D 이미지 좌표에서 세 점(부모 관절, 해당 관절, 자식 관절)이 이루는 각도로 계산한다:

손목 3-DOF는 손바닥 법선 벡터에서 추출한다. 검지 MCP, 소지 MCP, 손목 세 점의 외적으로 법선을 구하고, 각 성분을 해당 DOF의 ROM에 맞게 스케일링한다.

이 방법은 z축 절대값이 아닌 세 점의 상대적 위치로 계산되므로 RGB 카메라의 z축 부정확도에 강건하다. 엄지는 z축 움직임이 크므로 예외적으로 palm-local 3D 좌표를 사용한다.

  - 신호 안정화

손가락 커플링은 같은 손가락의 PIP과 DIP 각도를 가중 합산(K_PIP=1.5, K_DIP=0.8)하여 복합 값을 계산한 뒤 비율에 따라 재분배하는 방식이다. PIP-DIP 간 건 연결을 모방하여 관절이 자연스럽게 함께 움직이도록 한다.

2단계 EMA (Exponential Moving Average) 스무딩은 입력 단계(alpha=0.55)에서 MediaPipe의 프레임 간 노이즈를 부드럽게 처리하고, 출력 단계 (alpha=0.35) 에서 매핑 엔진의 변환 결과를 추가로 부드럽게 처리하는 방식이다. 단일 단계에 비해 급격한 의도적 움직임에 대한 반응성은 그대로 유지하면서 정적 상태의 떨림을 효과적으로 줄일 수 있다.

- ILP 기반 매핑 최적화

매핑 최적화의 목표는 손의 각 DOF를 동물의 각 관절에 배정하는 최적 매핑 M을 자동으로 결정하는 것이다. 이 과정은 오프라인에서 동물당 1회 실행되며, 결과는 JSON 파일로 저장되어 런타임에서 참조된다.

  - 목적함수 Q

매핑 M 하에서 손 포즈 g와 동물 포즈 p의 매핑 품질을 평가하는 목적함수 Q는 편안함(F), 구조적 유사성(S), 제어 가능성(C)의 가중 합으로 정의된다:

Qg,p,M=wF⋅Fg+wS⋅-Sg,p,M+wC⋅CM ⋯(5)

여기서 w_F = 5, w_S = 0.8, w_C = 0.01이며, 이는 논문[1]의 가중치를 그대로 사용한 것이다. S는 비유사도(dissimilarity)이므로 -S로 부호를 반전시켜 유사할수록 Q가 높아지도록 한다.

  - 편안함 점수 F

편안함 점수는 네 가지 인체공학적 지표의 가중 합으로 계산한다:

Fg=1-0.4⋅RULA+0.3⋅IFA+0.2⋅HE+0.1⋅FA ⋯(6)

논문[1]은 네 지표를 단순 합산하나, 각 지표의 원래 스케일이 상이하므로(RULA: 1-7 정수, 나머지: 0-1 비율) 본 구현에서는 모든 지표를 [0, 1]로 정규화한 뒤 가중 합을 적용하였다.

RULA (가중치 0.4). 원 논문은 3D 손목 위치와 전완 비틀림 기반으로 RULA[5]를 산출하나, RGB 카메라에서는 깊이 정보가 부정확하여 이를 완전히 구현할 수 없다. 본 시스템에서는 손목 3-DOF의 정규화 값이 중립(0.5)에서 벗어나는 정도로 근사한다:

IFA (가중치 0.3). 자연 굴신 비율(MCP:PIP:DIP = 31:47:22)[6]에 대한 평균 절대 편차를 측정한다.

HE (가중치 0.2). 정규화된 관절 각도가 0.9를 초과하는 DOF의 비율로 과신전(Hyperextension)을 측정한다.

FA (가중치 0.1). 인접 손가락 간 굴신량 차이를 대리 지표로 사용한다. 원래 내외전 각도를 사용해야 하나 RGB 환경에서 측정이 불가하여 대체하였다.

  - 구조적 유사성 S

매핑 M 하에서 손 포즈 g와 동물 포즈 p의 정규화된 각도 거리 합으로 정의된다:

Sg,p,M=ipjointᵢ-gM(i) ⋯(8)

ILP에서는 최적 포즈 쌍이 아직 결정되지 않았으므로, G_sub x P 전체 조합의 평균으로 포즈 독립적 행렬 S_bar를 사용한다.

  - 분산 기반 DOF 패널티

실험 과정에서 손목 DOF가 넓은 ROM으로 인해 높은 C 값을 획득하여, ILP가 손목을 다리 관절에 과배정하는 문제가 발견되었다. 이를 해결하기 위해 S_bar에 분산 기반 패널티를 추가하였다:

Speni,j=Si,j+β⋅1-var_normj ⋯(10)

편안한 손 포즈에서 자연스럽게 움직이는 DOF(손가락 굴신)는 분산이 크고 패널티가 작으며, 거의 움직이지 않는 DOF(손목)는 분산이 작아 큰 패널티를 받는다. beta = 5.0을 적용하여 손목이 다리 관절에 배정되는 것을 효과적으로 막았다.

  - 제어 가능성 C

손 DOF j와 동물 관절 i의 ROM 겹침 구간 길이로 정의된다:

Ci,j=max0,minamax,hmax-maxamin,hmin ⋯(11)

  - ILP 정형화

결정 변수: u_ij in {0, 1} — 동물 관절 i를 손 DOF j에 배정할지 여부

목적 함수:

max ijuij⋅wF⋅Fj+wS⋅-Speni,j+wC⋅Ci,j ⋯(12)

제약 조건:

- (C1) SUM_j u_ij = 1: 각 동물 관절은 정확히 하나의 DOF에 배정

- (C2) SUM_i u_ij <= 1: 각 DOF는 최대 하나의 관절에 배정

- (C3) chain_order: 같은 체인 내 연속 관절은 반드시 같은 손가락의 순서 DOF에 배정

솔버는 논문의 Gurobi 대신 오픈소스 PuLP + CBC를 사용하였다. 본 연구의 문제 규모(최대 24x20 행렬)에서 두 솔버의 결과는 유사할 것이라고 추측이 된다.

  - 기준 포즈 결정

매핑 M이 확정된 후, G_sub x P를 순회하여 Q를 최대화하는 기준 포즈 쌍 (g*, p*)를 결정한다:

g*,p*=argmaxg∈G_sub,p∈P QMg,p ⋯(13)

기준 포즈로부터 런타임 변환에 필요한 기준 손 각도 ref_H, 기준 동물 각도 ref_A, 스케일 팩터를 계산한다:

scalei=ROManimal_iROMhand_M(i) ⋯(14)

  - G 서브샘플링

논문은 G(10,000개) 전체를 S_bar 계산에 사용하나, 본 시스템은 편안함 F 상위 1000만 선별한 G_sub를 사용한다. 불편한 포즈는 기준 포즈로 선택될 가능성이 낮으므로 S_bar 계산에서 제외해도 최종 매핑 품질에 거의 영향이 없다. 이로써 논문 대비 계산량을 10배 절감하며, K=100 대비 Q Score가 7.05→7.34로 향상되었다.

- 런타임 제어 방식

매핑이 결정된 후, 런타임에서 실시간으로 손 입력을 동물 관절 각도로 변환하는 세 가지 방식을 구현하였다.

  - Direct 선형 매핑

가장 기본적인 방식으로, 손 DOF 변화량에 스케일 팩터를 적용하여 동물 관절 각도를 계산한다:

δh=hcurrentj-ref_Hj ⋯(15)

θouti=ref_Ai+δh⋅scalei ⋯(16)

손의 미세한 움직임이 동물 관절에 직접 반영되므로 신체화(embodiment) 수준이 가장 높다. 반면 MediaPipe의 프레임 간 노이즈가 그대로 전파되어 떨림(wobble) 현상이 발생한다.

  - Keyframe 소프트맥스 블렌딩

동물 포즈 DB에서 현재 손 포즈와의 L2 거리를 계산하고, 소프트맥스 가중치로 상위 키프레임들을 블렌딩한다:

dk=hcurrent-triggerk2 ⋯(17)

현재 포즈와 각 키프레임 트리거 포즈 간의 유클리디안 거리를 계산한다.

가중치 w_k는 거리에 반비례하도록 소프트맥스로 정규화된다. 거리 d_k가 가장 가까운 프레임일수록 w_k가 크고, 멀수록 0에 수렴한다. 최종 관절 각도는 이 가중치로 모든 키프레임 포즈를 선형 합산한 것이다

θkf=kwk⋅Pk ⋯(19)

손 떨림이 키프레임 공간으로 흡수되어 떨림이 억제되며, 아티스트가 제작한 포즈의 조합이 출력되므로 비자연스러운 포즈가 감소한다.

  - Blend 모드 (동적 alpha 블렌딩)

Direct와 Keyframe의 장점을 결합한 동적 블렌딩 방식이다. 상태머신으로 continuous(Walk/Idle)와 action(Attack/Death 등)을 구분하고, 상태에 따라 블렌딩 비율 alpha를 조절한다:

θblend=1-α⋅θdirect+α⋅θanim ⋯(20)

Action 진입은 DOF delta 기반 트리거로 판정한다. 특정 DOF의 프레임 간 변화량이 설정 임계값을 3프레임 연속 초과하면 발동한다.

  - Walk 애니메이션 통합

이동 중(speed > 0)에는 Unity Animator로 Walk 클립을 재생하면서, LateUpdate에서 손 입력을 walkHandBlend 비율로 블렌딩한다:

Qjoint=SlerpQanim,Qhand,wwalk ⋯(21)

w_walk는 관절별로 독립 설정이 가능하여 (walkBlendOverride), 다리는 Walk 애니메이션을 우선하고 몸통은 손 입력을 우선하는 등의 세밀한 조정이 가능하다.

  - Unity 관절 회전 적용

초기 구현에서는 절대 Euler 회전을 적용하여 rest-pose 회전이 무시되는 문제가 발생하였다. 이를 rest-pose 보존 delta 방식으로 수정하였다:

Qfinal=Qrest×QEulerΔθ ⋯(22)

Awake()에서 각 관절의 초기 회전값 Q_rest를 저장하고, 매 프레임 이 값에 delta만 합성한다.

- 로코모션 시스템

HandAvatar는 아바타의 공간 이동을 수동 제스처 등록으로만 처리하며, 손 관절 상태에서 이동 속도·방향을 자동으로 도출하는 방법을 미래 과제로 언급하였다[1]. 본 시스템은 이를 관절 회전 매핑과 완전히 분리된 독립 모듈로 구현하였다.

  - Walk Cursor 기반 속도 추출

Walk 애니메이션의 키프레임 시퀀스에서 현재 손 포즈의 위치를 추정하여 이동 속도를 계산한다.

1. Walk 각 키프레임과 현재 손 포즈의 L2 거리를 계산하여, 가장 가까운 키프레임 인덱스를 cursor 위치로 추정한다.

2. 근접도 가중치 w_p = exp(-d_min * s_p)를 적용하여, Walk과 무관한 동작 수행 시 속도를 자동 감쇠한다.

3. speed = EMA(|cursor_t - cursor_{t-1}| * w_p)로 부드럽게 처리하여 최종 속도를 계산한다.

이 방식은 Walk 키프레임과의 유사성에 기반하므로, 별도의 이동 제스처를 등록할 필요 없이 손이 Walk 패턴과 유사하게 움직이면 자동으로 전진하고, 다른 동작을 수행하면 속도가 0에 가까워진다.

  - 방향 제어

두 가지 모드를 지원한다.

Head-direction 모드는MediaPipe Face Landmarker로 추출한 머리 yaw 각도를 이동 방향 으로 사용한다. 데드존(8도)과 방향 스케일(0.15)을 적용하여 미세 떨림을 줄인다.

Gaze 모드는 eyetrax 라이브러리[7]의 9포인트 캘리브레이션을 통해 시선 좌표를 추출하고, Unity 화면의 지면에 Raycast하여 목표 지점을 결정한다. Gaze 시스템은 동물 파이프라인과 완전히 분리된 독립 포트로 운영되어, 손 추적과 시선 추적 간의 연산 간섭을 방지한다.

- 실험 결과

  - 실험 환경

실험은 Windows 11, Python 3.10, Unity 2022.3 LTS 환경에서 수행하였다. 웹캠은 일반 USB 카메라(720p)를 사용하였으며, 별도의 Depth 카메라나 VR 장비 없이 소비자급 하드웨어만으로 시스템을 운용하였다.

전문재작성해야할거같음

[P251-254] 실험 결과 절 재작성 필요. 업데이트: ILP 재실행 결과 — Spider Q=6.20(per-hand 4관절 bilateral, C2 ✓), Horse Q=6.04(thigh 4관절+body 7관절, C2 ✓). 수동 매핑 불필요 — 두 동물 모두 ILP 자동 매핑 성공. 표 6 동물별 매핑 현황 업데이트 필요(Spider 관절수 24→8, Horse 관절수 29→11, Horse 매핑방식 수동→ILP자동). 재테스트 후 Q score 최종 확정 요망.

[업데이트] Horse: 관절 29 → 11(thigh4+body7), Q=6.04, ILP 자동, C2 ✓ — 수동 매핑 불필요

일단 동물별매핑결과를 좀 다시 돌려야할 것 같아

(수정후)다시테스트

수동매핑으로전환했다절대X

  - 매핑 품질 (Q Score) 분석

표 3은 개발 과정에서의 Q score 변화를 보여준다.

표 3. Q Score 변화 이력 (Spider)

단계                            Q Score    변화 원인

초기 구현                       -6.72      w_F 부호 오류, S 비정규화

알고리즘 재구현                 -3.57      compute_F/S/Q 논문 기반 재작성 (+46.9%)

w_F 부호 + S 정규화 수정        +8.3(mean) 음수→양수 전환

체인 보너스 + 파이프라인 정비    9.45       276개 포즈 기반, 최종값

[수정안 — 이 행 아래에 추가] 관절 수 축소(24→8, C2 만족)   6.20   secondary 본 제외, per-hand 4관절, 재최적화

  - 서브샘플링 효과

표 4. K x 방식 벤치마크 (Spider)

K       방식             연산 시간    Q Score

100     single           125초       7.05

100     paper (Eq.11)    636초       7.04

1,000   single           166초       7.34

1,000   paper (Eq.11)    87분        7.27

K=100에서 single과 paper의 Q 차이는 0.01에 불과하며, paper 방식이 5배 느리다. 따라서 본 시스템은 K=100, single 방식을 채택하였다. 논문의 K=10,000 전체 순회 대비 약 42배 속도 향상을 달성하면서 품질 차이는 0.3%에 불과하다.

  - 20-DOF 모델의 효과

표 5. 15-DOF → 20-DOF 전환 효과

동물    15-DOF Q    20-DOF Q    개선율

Fish    -42.82      -25.13      +41%

물고기의 지느러미 3개가 손목 3-DOF에 자연스럽게 매핑되면서, 지느러미의 넓은 움직임 범위와 손목 ROM이 잘 부합하여 Q가 현저히 개선되었다.

  - 동물별 매핑 결과

표 6. 동물별 매핑 현황

동물      포즈 수    관절 수          매핑 방식    비고

Spider    276        24+3(body)       ILP 자동     Q=9.45

[수정안 — 이 행 교체] Spider  276  8(per-hand 4×bilateral)  ILP 자동  Q=6.20

[업데이트] Spider: 관절 24+3 → 8(per-hand 4×bilateral), Q=6.20, ILP 자동, C2 ✓

Horse     77         29               수동         wrist 과집중 문제

[수정안 — 이 행 교체] Horse  77  11(thigh4+body7)  ILP 자동  Q=6.04

Fish      -          5                ILP 자동     Q=-25.13

거미는 bilateral 구조(좌 4다리 x 왼손, 우 4다리 x 오른손)가 명확하여 ILP가 직관적인 매핑을 자동 산출하였다. 반면 말은 ILP 결과에서 wrist_flex가 대부분의 관절에 과집중 배정되는 문제가 발생하여 수동 매핑으로 전환하였다.

[수정안 — 이 단락 교체] 거미는 bilateral 구조(좌 4다리×왼손, 우 4다리×오른손)에서 각 다리 base 관절만 ILP에 등록(per-hand 4관절)하여 C2를 완전히 만족하는 자동 매핑을 획득하였다. Secondary 뼈(mid·tip)는 keyframe 애니메이션 데이터로 자동 구동되고, direct 모드에서는 chain_followers(mid=0.7, tip=0.4)로 비율 추종한다. 말은 다리 체인을 thigh 1관절로 대표(왼손 4관절)하고 척추·머리를 오른손 7관절에 배정하는 side_override 설정 후 ILP를 재실행하여 C2 만족 자동 매핑을 획득하였다.

- 논의

  - 논문 대비 구현 차이 종합

표 7. HandAvatar 대비 주요 구현 차이

항목          HandAvatar[1]              본 구현                  변경 사유

입력 장치     Oculus Quest 2 (Depth)     RGB 웹캠 + MediaPipe     하드웨어 의존 제거

DOF 수        24 (굴신+내외전)           20 (굴신+손목)           RGB z축 불안정

G 서브샘플링  없음 (전체 순회)           F 상위 100개             계산 42배 절감

F 통합        단순합                     가중합 + 반전            지표 스케일 통일

RULA          3D 위치 기반               DOF 이탈도 근사          Depth 부재

ILP 솔버      Gurobi (상용)              PuLP + CBC (오픈소스)    라이선스

계층 제약     하드 제약                  소프트 보너스 (+5.0)     Feasibility

기준 포즈     argmax G x P               ROM 중간값               양방향 제어성

로코모션      수동 제스처                Walk cursor + head-dir/gaze  논문 한계 해결

  - RGB 환경 적응의 기술적 의미

Depth 카메라에서 RGB 웹캠으로의 전환은 단순한 센서 교체가 아니라, 파이프라인 전반의 재설계를 요구하였다. DOF 추출에서 3D world frame(±10-30°) → palm-local 3D(±10°) → 2D 이미지 좌표(±3°)로의 점진적 탐색 과정은, RGB 환경에서 z축을 배제하는 것이 노이즈를 줄이는 가장 효과적 전략임을 보여준다. 이 발견은 MediaPipe 기반의 다른 손 제어 응용에도 적용 가능하다.

  - 한계점

한계점 재작성

[P318] 한계점 업데이트: (1) RULA 근사의 한계 — 유지. (2) Horse 매핑의 수동화 — 해결됨: 다리 체인 압축(thigh 대표) + beta=5.0 적용으로 ILP 자동 매핑 성공, C2 만족. 이 항목 삭제 또는 "해결 완료"로 수정. (3) 사용자 평가 미실시 — 유지. (4) Sequential Walk 미구현 — 유지.

RULA 근사의 한계. RGB 환경에서 3D 손목 위치 기반 RULA를 완전 구현할 수 없으며, 손목 DOF 이탈도 근사에 의존한다.

Horse 매핑의 수동화. 현행 ILP에 "왼손=다리, 오른손=상체"와 같은 관절 그룹 제약이 없어, 4족 동물처럼 기능적으로 구분된 관절 그룹을 가진 동물에서 직관적 매핑을 자동 산출하지 못한다.

[수정안 — 이 단락 삭제 또는 교체] Horse 매핑 수동화 문제 해결됨. side_override(thigh→왼손, body→오른손)와 beta=5.0(wrist 과배정 억제)을 적용하여 ILP가 유효한 자동 매핑(Q=6.04, C2 ✓)을 산출하였다. 이 한계점 항목은 삭제하거나 해결됨으로 변경하세요.

사용자 평가 미실시. 신체화(embodiment), 직관성, 학습 용이성 등에 대한 정량적 사용자 연구를 수행하지 못하였다.

Sequential Walk 미구현. Walk 키프레임 간 시간 순서를 보장하여 보행 패턴을 보다 자연스럽게 재현하는 방식은 설계 수준에 머물러 있다.

- 결론

본 논문은 RGB 웹캠 하나만으로 비인간형 동물 아바타를 실시간 제어하는 시스템을 제안하였다. 코드가 공개되지 않은 HandAvatar[1]의 ILP 기반 매핑 알고리즘을 논문 수식만으로 독립 재구현하고, Depth 카메라 의존성을 제거하며, 논문이 미래 과제로 남긴 로코모션 자동화를 달성하였다.

주요 성과를 정리하면 다음과 같다:

- MediaPipe 기반 20-DOF 기하학적 추출과 2D 이미지 좌표 활용으로 ±3° 이내의 측정 안정성을 달성하였다.

- ILP 매핑 최적화에서 거미 아바타 Q=9.45를 달성하였다.

- K=100 서브샘플링으로 논문 대비 42배 속도 향상을 이루면서 품질 차이는 0.3%에 불과하였다.

- Walk cursor 기반 속도 추출과 head-direction/gaze 방향 제어로 로코모션을 자동화하였다.

- Direct, Keyframe, Blend 세 가지 런타임 제어 방식을 구현하고, 동적 alpha 블렌딩으로 신체화와 자연스러움의 균형을 달성하였다.

향후 연구로는 손가락별 관절 그룹 제약을 포함한 ILP 확장, Sequential Walk 구현, 그리고 정량적 사용자 연구가 필요하다. 또한 본 시스템의 20-DOF 추출 방식과 서브샘플링 기법은 HandAvatar 이외의 손 기반 아바타 제어 시스템에도 범용적으로 적용 가능할 것으로 기대된다.

참고 문헌

[1] Jiang, Yu, et al. "Handavatar: Embodying non-humanoid virtual avatars through hands." Proceedings of the 2023 CHI conference on human factors in computing systems. 2023.

[2] Mayer, Anjela, et al. "Immersive hand instructions in ar–insights for asynchronous remote collaboration on spatio-temporal manual tasks." 2023 IEEE International Conference on Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications (CIVEMSA). IEEE, 2023.

[3] Seol, Yeongho, Carol O'Sullivan, and Jehee Lee. "Creature features: online motion puppetry for non-human characters." Proceedings of the 12th ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation. 2013.

[4] Google, "MediaPipe Hand Landmarker," https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker, 2023.

[5] McAtamney, Lynn, and E. Nigel Corlett. "RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders." Applied ergonomics 24.2 (1993): 91-99.

[6] Hume, Mary C., et al. "Functional range of motion of the joints of the hand." The Journal of hand surgery 15.2 (1990): 240-243.

[7] eyetrax, "eyetrax: Webcam-based Eye Tracking Library," https://pypi.org/project/eyetrax/, 2024.